激光使用注意事项及规则

- 严防直接凝视激光或凝视镜面反射的激光束。
2. 严禁将激光束瞄准他人。
3. 激光束必须容易控制和限制。
（1）将激光束限制在光学平台的平面范围内。
（2）不允许光束越过光学平台边缘，使用消光器终止偏离的光束或者主光束。
4. 避免意外的镜面反射或散射。
（1）注意潜在的反射并确信光路是干净的。
（2）在光路中移入或移出光学器件时应关闭激光器。
（3）用激光器工作时摘下手表、修饰以及能够产生反射的衣物，避免引起意外的光泄露。
5. 激光实验室仅限于有资格使用者使用。
（1）工作时间内，仅限于注册学生、助教、讲师和受过激光安全操作程序教育的来访者进入实验室。
（2）其他来访者仅在激光器不工作时可以进入。
（3）激光器工作时，实验室的门应关闭。
6. 防止激光束意外反射和偏离。
（1）严禁将头低到光学工作台的高度。
（2）严禁将身体靠在光学工作台上。
（3）工作时精力集中，保持工作次序。

光电与测试教学实验中心

2016.11